КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Регионального чемпионата

2017-2018

КОМПЕТЕНЦИЯ

«СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО»

Конкурсное задание

«Изготовление оконного блока»

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Введение

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Рабочие чертежи

- Разъединенные детали со сложными соединениями

- Вид, показывающий соединения для оценивания

- Вид, показывающий измерения для оценивания

- Лист материалов для подготовки материала

- Вид, показывающий материалы

- Фото готового изделия

Количество часов на выполнение задания: 12 ч.

Разработано экспертами WSI , WSR.

Страна: Россия

- ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции.

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Столярное дело.

1.1.2. Описание профессиональной компетенции.

Столя́р — профессиональный рабочий, ремесленник, работающий с деревом, изготавливающий изделия из дерева или изделия на основе дерева. Столяр занимается столярными работами: изготовлением сложной мебели, дверей, окон, арок, лестниц и других изделий из массива древесины. Столяр работает ручным, электрифицированным инструментом и на деревообрабатывающих станках

Профессия столяра востребована в мебельном производстве, в строительстве домов, в отделке домов, в авиационной промышленности (изготовление деревянных планеров и частей самолетов) и в других сферах.

Столяр должен знать: свойства древесины разных пород, способы ее обработки; дефекты древесины, способы изготовления, пригонки и навески столярных изделий; технологию и оборудование.

1.2. Область применения

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным заданием.

1.3. Сопроводительная документация

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

•	«WorldSkills Russia», Техническое описание. Столярное дело;

•	«WorldSkills Russia», Правила проведения чемпионата

•	Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные нормы.

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания являются Столярные работы.  Задание состоит из двух проектов.

Проект №1: Участники соревнований получают чертеж и задание. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.

Конкурс включает в себя черчение переднего вида полноразмерного проекта (Приложение 1) и выполнение изделия по чертежу.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, то такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Первый модуль должен быть оценен в конце первого дня. Второй и третий модуль оцениваются по завершении 11 часов соревнования, участники могут использовать ручной и электрифицированный столярный инструмент. Проект представлен в форме 2D. Это оконный блок, который сделан с использованием ряда соединений, применяемых в столярном деле.

Конкурс включает в себя полноразмерный чертеж, формирование соединений, сборка изделия и отделка.

Проект №2: Скрытое  задание. Участники ознакомятся с заданием непосредственно на конкурсной площадке после выполнения проекта №1. Участники соревнований получают чертеж и задание. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1: Выполнение полноразмерного чертежа. | С1 09.00-10.00 | 1 час |
| 2 | Модуль 2: Формирование соединений и сборка оконного блока. | С1 10.00-13.00 С1 14.00-18.00 С2 09.00-11.00 | 3 часа 4 часа 2 часа |
| 3 | Модуль 3: Внешний вид и отделка | С2 11.00-12.00 | 2 часа |

Модуль 1: Выполнение полноразмерного чертежа.

Участнику необходимо выполнить полноразмерный чертеж 1:1.

Умение:

- Начертить полноразмерный, 1:1, вид спереди;

- Чертить прямые, «решительные», точные линии, четко соблюдать места пересечений;

- Чертить линии однородной толщины и правильного веса;

- Чертить все необходимые типы линий: финишные линии, линии невидимого контура, линии разъема;

- Чертить точные, с правильными пропорциями, детали соединений. Все скрытые детали должны быть показаны на чертеже;

- Размеры: Убедиться в точности размеров (погрешность до 1мм);

- При необходимости чертить горизонтальные и вертикальные разрезы каждого компонента (погрешность до 1мм);

- Создать законченный чертеж / план, лишенный грязных пятен от карандашного грифеля или разводов от ластика.

Модуль 2: Формирование соединений и сборка оконного блока.

Сформировать аккуратные соединения, соответствующие чертежу и плотно подогнанные друг к другу, используя ручной и электрифицированный столярный инструмент.

Сформировать законченные соединения, соответствующие чертежу и размерам с максимальным зазором 0,3 мм на плечах.

Модуль 3: Внешний вид и отделка. Изготовить столярное изделие с идеально подогнанными деталями. Столярное изделие должно быть без сколов и других дефектов, отшлифованное.

5. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные). Общее количество баллов двух заданий по всем критериям оценки составляет 100. Проект №1 – 74 балла, проект №2 – 26 баллов.

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная | Объективная | Общая |
| А | Чертеж | 2 | 3 | 5 |
| В | Внутренние соединения | 14 |  | 14 |
| С | Внешние соединения |  | 19 | 19 |
| D | Отделка и внешний вид | 13 | 3 | 16 |
| Е | Соответствие |  | 2,5 | 2,5 |
| F | Измерения |  | 15,5 | 15,5 |
| G | Материал |  | 2 | 2 |
| Итого = |  | 29 | 45 | 74 |

Детальные критерии оценивания

Детальный критерий оценивания: А

| А | Чертёж |  | Субъективный | Объективный |  | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чертёжная работа Соединения Размеры | 2.0 | 1.0 2.0 | 5.0 |  |
|  |  | Итог |  |  | 5.0 |  |

Основные размеры: отклонение в пределах 1мм = 0.40;

в пределах 2мм = 0.20; более 2мм = 0.

Дополнительные размеры: отклонение в пределах 1мм=0.30; более 1мм=0

Детальный критерий оценивания: B

| B | Внутренние соединения |  | Субъективный | Объективный |  | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Соединение A Соединение B Соединение C Соединение D Соединение E Соединение F Соединение G Соединение H Соединение I Соединение J Соединение K Соединение L Соединение M | 1.5 1.5 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 |  | 20.0 |  |
|  |  | Итог |  |  | 20.0 |  |

Детальный критерий оценивания: С

| С | Наружные соединения |  | Субъективный | Объективный | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Соединение A Соединение B Соединение C Соединение D Соединение E Соединение F Соединение G Соединение H Соединение I Соединение J Соединение K Соединение L Соединение M |  | 2.0 2.0 1.6 1.6 2.4 2.4 2.4 1.6 1.6 1.4 2.0 2.0 2.0 | 25.0 |
|  |  | Итог |  |  | 25.0 |

Детальный критерий оценивания: D

| D | Отделка и внешний вид |  | Субъективный | Объективный | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чистота поверхности оконной коробки Чистота поверхности оконной рамы Скрытое задание Коробление и прямые углы | 9.8 3.0 4.2 | 3.0 | 20 |
|  |  | Итог |  |  | 20 |

Детальный критерий оценивания: E

| E | Соответствие чертежу |  | Субъективный | Объективный | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отсутствует компонент/деталь Соответствует чертежу Отсутствует компонент/деталь (скрытое задание) Соответствует чертежу (скрытое задание) |  | 1.0 1.5 1.0 1.5 | 5 |
|  |  | Итог |  |  | 5 |

Нет пропущенных компонентов=100%;1 пропущ.компонент=50%;  2 или более=0%.

Полное соответствие=100%; 1 несоответствие=50%; 2 или более=0%.

Детальный критерий оценивания: F

| F | Измерение- соответствие размеров | Основные размеры | Субъективный | Объективный | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Размер 1 800 Размер 2 500 Дополнительные размеры Размер 3 400 Размер 4 78 Размер 5 78 Размер 6 40 Размер 7 496 Размер 8 496 Размер 9 496 Размер 10 0 Размер 11 0 Размер 12 0 |  | 2.0 2.0 2.0 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | 20.0 |
|  |  | Итог |  |  | 20.0 |

Основные размеры: отклонения в пределах 1 мм - 100%; отклонения до и включая 2 мм - 50%; отклонения более 2 мм - 0%.

Дополнительные размеры:  отклонения в пределах 1 мм - 100%; отклонения более 1 мм - 0%

Детальный критерий оценивания: Ж

| Ж | Материал |  | Субъективный | Объективный | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Замена одной части Замена последующих частей Замена одной части (скрытое задание) Замена последующих частей (скрытое задание) |  | 2.0 1.0 1.5 0.5 | 5.0 |
|  |  | Итог |  |  | 5.0 |
|  |  | Общий итог |  |  | 100.0 |

За замены заготовок - не более 5 баллов

- РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.

A-A                                     B-B

E-E

| C-C |  |
| --- | --- |

D-D

7. Разъединенные детали со сложными соединениями.

8.  Вид, показывающий соединения для оценивания.

9. Вид, показывающий измерения для оценивания

10. Лист материалов для подготовки материала

| Пункт | Обозначение | Древесина | Кол-во | Длина | Ширина | Толщина | Заметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плоский модуль |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижний брусок | БУК | 1 | 900 | 77 | 45 |  |
| 2 | Верхний брусок | БУК | 1 | 900 | 180 | 60 |  |
| 3 | Боковой брусок | БУК | 2 | 500 | 60 | 45 |  |
| 4 | Внутренний брусок | БУК | 2 | 600 | 60 | 40 |  |
| 5 | Боковые бруски (рамы) | БУК | 2 | 600 | 40 | 40 |  |
| 6 | Нижний брусок (рамы) | БУК | 1 | 800 | 150 | 40 |  |
| 7 | Шпонка | БУК | 1 | 300 | 60 | 16 |  |
| 8 | Чертеж | МДФ | 1 | 1400 | 900 | 12 |  |
| 9 | Для шаблонов | МДФ | 2 | 1000 | 300 | 12 |  |
| 10 | Для тестирования | БУК | 2 | 600 | 60 | 45 |  |

11. Вид, показывающий материалы

12. Фото готового изделия

ПРИЛОЖЕНИЕ №1